Esercizi di Termodinamica e Termoeconomia

gpm

- Collettore_sol2.ees 240108

Un collettore solare a concentrazione (CPC) ha una superficie utile di 7,5 m2. L’irraggiamento misurato è di 800 W/m2. Il rendimento è 0,62, la portata di olio diatermico, con c = 2400 J/kgK, è di 0,8 l/min; la temperatura di ingresso è pari a 200°C, la  T ambiente = 25°C. Si calcolino:

- la temperatura di uscita

- il calore trasferito al fluido diatermico

- il rendimento exergetico del sistema collettore

- le perdite di exergia

2) TELERISC1Acqua.EES 270108

Uno scambiatore (caldaia a recupero) è attraversato da una portata  di 10 kg/s di gas a 450°C  con cpg = 1,05 kJ/(kg K); i gas escono a 250°C, riscaldando acqua (pressurizzata a 12 bar) per teleriscaldamento da 65°C  a 160°C. Si determini:

- la portata di acqua calda erogabile

- la potenza termica recuperata

- il rendimento exergetico del sistema

- le perdite di exergia per scambio termico e per scarico dei gas caldi  al camino

"District heating with pressurized hot water  production from GT heat recovery

gpm 07/05/2004 - 8/05/2007 - 6/01/2008"

m_g= 10

T_g_in=450

T_g_out=250

T_a_in=65

T_a_out=160

c_pa=4,1867

c_pg=1,05

t_0=25

"Energy conservation, log-mean temperature calculation, and Carnot factors...."

Q_max= m_g*c_pg*(T_g_in - T_0)

Q=m_g*c_pg*(T_g_in - T_g_out)

Eff = q/q_max

m_a=Q/(c_pa*(T_a_out - T_a_in))

T_g_ml= (T_g_out - T_g_in)/ln((T_g_out+273,16) / (T_g_in+273,16))

T_a_ml= (T_a_out - T_a_in)/ln((T_a_out+273,16) / (T_a_in+273,16))

Theta_g=(1-(t_0+273,16)/T_g_ml)

Theta_a=(1-(t_0+273,16)/T_a_ml)

".... sensible heat release at stack and connected exergy loss...."

Q_cam=m_g*c_pg*(T_g_out - T_0)

T_m_cam= (T_g_out - T_0)/ln((T_g_out+273,16) / (T_0+273,16))

Theta_g_cam=(1-(t_0+273,16)/T_m_cam)

T_m_cam0= (T_g_IN - T_0)/ln((T_g_IN+273,16) / (T_0+273,16))

Theta_g_cam0=(1-(t_0+273,16)/T_m_cam0)

"...two way of calculating the same ExL...."

ExL_disp1= Q_cam*Theta_g_cam

ExL_disp= m_g*c_pg*(T_g_out - T_0) - m_g*c_pg*(T_0+273,16)*ln((T_g_out+273,16) / (T_0+273,16))

".....Heat transfer ExD by heat-exergy...."

ExL_HT = Q * (theta_g-theta_a)

"....Inout/Output exergies and Rational (Exergy) efficiency..."

X_gas_in= q_MAX*Theta_G_CAM0

X_out= Q*Theta_a

Eta_x_d= X_out/X_gas_in

Eta_x_ind=1- (ExL_disp+ExL_HT)/X_gas_in

3) Telerisc_Vap1.ees 270108

Uno scambiatore (caldaia a recupero) è attraversato da una portata  di 10 kg/s di gas a 450°C  con cpg = 1,05 kJ/(kg K); i gas escono a 250°C, riscaldando vapore a 0,5 MPa distribuito  per teleriscaldamento con surriscaldamento di 40°C al di sopra della temperatura di saturazione, , partendo da acqua sottoraffeddata a da 65°C. Si determini:

- la portata di vapore prodotto

- la potenza termica recuperata

- il rendimento exergetico del sistema

- le perdite di exergia per scambio termico e per scarico dei gas caldi  al camino

TELERRISC_VAP1.EES

function Delta_T_pinch(T_g_pinch;t_vs)

End Delta_T_pinch

4)Dega_vap1.ees 280108

Un degasatore (scambiatore a miscela) è esercito alla pressione di 4 bar, ed alimentato da uno spillamento di vapore a 250°C; la portata di acqua sottoraffreddata in ingresso (85°C) è pari a 800 t/h. In uscita si ha acqua satura; la temperatura ambiente è 25°C. Si determini:

- la portata di vapore da spillare

- la distruzione di energia nel processo di miscelazione (kW)

- il rendimento exergetico del sistema

DEGA_VAP1.EES

"Mixing Feedwater Heater

gpm 15/04/2004, 5/1/2007 6/1/2008"

function exergy (h;s)

$common t_0;t_0k;p_0;h_0;s_0

exergy = (h-h_0)-t_0K*(s-s_0)

end

t_0=25

t_0K=25+273,16

p_0=101,325

h_0=enthalpy(steam;p=p_0;t=t_0)

s_0=entropy(steam;p=p_0;t=t_0)

m_ath= 800

p_v=400

T_v=250

T_a_in=85

c_a= 2 "€/GJ"

c_v_sh=5 "€/GJ"

Z_imp= 40000 "€ Plant&Maintenance"

Years=15

Lifespan=Years*8000*3600 "Lifespan in s"

"Saturated Liquid  conditions at MFH exit...."

T_v_sat=temperature(steam;p=p_v;x=0)

h_v_sat= enthalpy(steam;p=p_v;x=0)

s_v_sat= entropy(steam;p=p_v;x=0)

"...inlet conditions - subcooled liquid"

m_a= m_ath*1000/3600

h_a_in= enthalpy(steam;p=p_v;t=t_a_in)

s_a_in= entropy(steam;p=p_v;t=t_a_in)

"...extraction conditions - superheated steam...."

h_v_sh= enthalpy(steam;p=p_v;t=t_v)

s_v_sh= entropy(steam;p=p_v;t=t_v)

"Energy conservation"

m_s=((m_s+ m_a)*h_v_sat - m_a*h_a_in)/h_v_sh

"Mass conservation"

m_out=m_a+m_s

"....overall entropy variation  [kW/K]"

Delta_S=m_out*s_v_sat - m_a*s_a_in-m_s*s_v_sh

"... availability balance"

m_s*(h_v_sh-T_0k*s_v_sh)+  m_a*(h_a_in-T_0k*s_a_in)=m_out*(h_v_sat-T_0k*s_v_sat)+ExL_mix1

".....one first way of calculating ExD....."

ExL_mix2=-m_s*T_0k*s_v_sh- m_a*T_0k*s_a_in+m_out*T_0k*s_v_sat

"....a similar way....... [kW]"

ExL_mix= T_0k*Delta_s

"....Exergy efficiency of process......"

Ex_in=m_s*(h_v_sh-T_0k*s_v_sh)+  m_a*(h_a_in-T_0k*s_a_in)

Ex_out=m_out*(h_v_sat-T_0k*s_v_sat)

Eta_xd=Ex_out/Ex_in

Eta_xind=1-ExL_mix/Ex_in

"Termoeconomics"

" exergy flows...."

ex[1]=exergy(h_a_in;s_a_in)

ex[2]=exergy(h_v_sh;s_v_sh)

ex[3]=exergy(h_v_sat;s_v_sat)

ext[1]=m_a*ex[1]

ext[2]=m_s*ex[2]

ext[3]=m_out*ex[3]

"....another way of calculating exergy destruction in mixing.... availability destruction..."

ExL_mix3= ext[1]+ext[2]-ext[3]

"...cost buildup......"

c[1]=c_a

c[2]=c_v_sh

Z_dot=z_imp/lifespan "...levelized plant cost per unit time......"

c[3;1]=c[1]*ext[1]/ext[3] "...inlet  1..."

c[3;2]=c[2]*ext[2]/ext[3]"...inlet 2..."

c[3;3]=z_dot/ext[3] "...Plant&Maintenance..."

c[3]=c[3;1]+c[3;2]+c[3;3] ".....Final cost"

5)  Imp_Risc1.ees 030208

Un sistema di riscaldamento a pannelli per appartamenti è dimensionato su una potenza di 14 kW; deve essere alimentato mediante acqua calda a TsM= 37°C, con ritorno dell’acqua fredda a TsR=27°C. La potenza è fornita da una caldaia che produce acqua a TpM=60°C, tramite una valvola miscelatrice a 3 vie che collega secondario (pannelli) a primario (caldaia). Si determini:

- la portata di acqua al circuito secondario (pannelli)

- la portata di acqua al circuito primario (caldaia)

- la distruzione di exergia nella valvola miscelatrice (kW)

- il rendimento exergetico del sistema

IMPRISC1.EES

"Impianto riscaldamento a pannelli  - Miscelazione nodo a 3 flussi

gpm 5/1/2007"

Power= 14

p_v=1,

T_sM=37

T_sR=27

T_pM=60

t_0=25

t_0k=ConvertTEMP(C;K;t_0)

"Portata secondario"

m_s=Power/4,1867/(T_sM-T_sR)

"Bilancio valvola a 3 vie"

T_pR=T_sR

"...Energia - come 2 circ uiti separati...."

m_p*4,1867*(T_pM-T_pR)=m_s*4,1867*(T_sM-T_sR)

"....Entropia con i logaritmi...."

Delta_S= 4,1867*(-(m_s-m_p)*ln(ConvertTEMP(C;K;t_sR)/t_0k)-m_p*ln(ConvertTEMP(C;K;t_pM)/t_0k)+ m_s*ln(ConvertTEMP(C;K;t_sM)/t_0k))

"...perdita di exergia da T0*DS"

Ex_DM=T_0k*Delta_S

"... verifica con proprietà dell'acqua...."

t[1]=t_sr

h[1]=enthalpy(steam;p=p_v;t=t_SR)

s[1]=entropy(steam;p=p_v;t=t_SR)

ex[1]=  h[1]-t_0k*s[1]

t[2]=t_pM

h[2]=enthalpy(steam;p=p_v;t=t_pM)

s[2]=entropy(steam;p=p_v;t=t_pM)

ex[2]=  h[2]-t_0k*s[2]

t[3]=t_sM

h[3]=enthalpy(steam;p=p_v;t=t_sM)

s[3]=entropy(steam;p=p_v;t=t_sM)

ex[3]=  h[3]-t_0k*s[3]

Ex_DM1= (m_s-m_p)*ex[1]+m_p*ex[2] - m_s*ex[3]

t[4]=t_pR

h[4]=enthalpy(steam;p=p_v;t=t_pR)

s[4]=entropy(steam;p=p_v;t=t_pR)

ex[4]=  h[4]-t_0k*s[4]

".....rendimento exergetico...."

Ex_in=m_p*(ex[2]-ex[4])

Ex_out= m_s*(ex[3]-ex[1])

Eta_xd=ex_out/Ex_in

Ex_dm_rel=ex_dm1/ex_in

Eta_xind=1- ex_dm_rel

6)  FeedWaterHeater.ees 030208

Calcolare la portata da spillare, la distruzione di exergia ed il rendimento energetico (diretto/indiretto) di un preriscaldatore rigenerativo a superficie per acqua di alimento.

Dati:

m_ath= 800	"Portata di acqua di alimento in t/h"

p_a=5		"Pressione acqua di alimento bar"

T_a_in=60	"Temperatura ingresso acqua di alimento °C"

T_a_out=80	"Temperatura uscita acqua di alimento °C"

p_v= 2,5	"Pressione dello spillamento bar"

DT_SH =20	"Surriscaldamento vapore °C"

DT_SR = 10 	"Sottoraffreddamento condensato °C"

t_0=25		"Temperatura ambiente °C"

"Regenerative Feedwater heater 		FEEDWATERHEATER.EES

gpm 15/04/2004; 8/05/2007 6/1/2008"

m_ath= 800		"Feedwater flow rate  t/h"

p_a=5		"Feedwater pressure  bar"

T_a_in=60		"Feedwater inlet Temperature  °C"

T_a_out=80		"Feedwater inlet Temperature  °C"

p_v= 2,5		"Extraction pressure bar"

DT_SH =20		"Steam superheating °C"

DT_SR = 10 		"Condensate subcooling  °C"

t_0=25		"Ambient temperature °C"

"...saturation data .....gas..."

T_v_sat=temperature(steam;p=p_v;x=1)

h_v_sat= enthalpy(steam;p=p_v;x=1)

s_v_sat= entropy(steam;p=p_v;x=1)

"Extraction conditions..."

T_v_s=T_v_sat+DT_SH

h_v_s= enthalpy(steam;p=p_v;T=t_v_s)

s_v_s= entropy(steam;p=p_v;T=t_v_s)

"...saturation data... liquid....."

T_f_sat=temperature(steam;p=p_v;x=0)

h_f_sat= enthalpy(steam;p=p_v;x=0)

s_f_sat= entropy(steam;p=p_v;x=0)

"...condensate (subcooled liquid)"

T_c_sr=T_f_sat- DT_SR

h_c_sr= enthalpy(steam;p=p_v;T=T_c_sr)

s_c_sr= entropy(steam;p=p_v;;T=T_c_sr)

"Inlet conditions feedwater"

m_a= m_ath*1000/3600

h_a_in= enthalpy(steam;p=p_a;t=t_a_in)

s_a_in= entropy(steam;p=p_a;t=t_a_in)

"Outlet conditions feedwater"

h_a_out= enthalpy(steam;p=p_a;t=t_a_out)

s_a_out= entropy(steam;p=p_a;t=t_a_out)

"Energy Conservation"

m_s=m_a* (h_a_out - h_a_in)/(h_v_s-h_c_sr)

Q= m_a* (h_a_out - h_a_in)

"...absolute entropy variations hot and cold side"

Delta_s_v= m_s*(s_v_s-s_c_sr)

Delta_s_a= m_a*(s_a_out-s_a_in)

"Heat transfer Exergy destruction  [kW]"

ExL_HT= (T_0+273,16)*(Delta_s_a-delta_s_v)

"Exergy balances and rational exergy efficiency"

Ex_out= m_a* ((h_a_out - h_a_in) - (T_0+273,16)* (s_a_out-s_a_in))

Ex_in= m_s* ((h_v_s - h_c_SR) - (T_0+273,16)* (s_v_s-s_c_SR))

ExL_HT_rel= ExL_HT/Ex_in

Eta_x_D= Ex_out/ex_in

Eta_x_Ind= 1- exl_HT/Ex_in

7) MotCog.xls 130108

Un motore cogenerativo ha un rendimento elettrico pari al 40%; produce 250 kW di energia elettrica. Il bilancio del motore è il seguente:

| Reiezione | T_in | T_out | %Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas di scarico | 200 | 90 | 24 |
| Olio | 110 | 90 | 6 |
| Acqua | 90 | 70 | 11 |
| Intercooler | 50 | 60 | 8 |
| Camino | 90 | 25 | 8 |
| Radiazione motore |  |  | 3 |

Il motore è alimentato con gas naturale con un combustibile con HCI = 40000 kJ/kg, e fornisce calore ad un circuito ad acqua (cp = 4,1867 kJ/kgK), con ingresso a 40°C e portata 1,5 kg/s. Calcolare:

- il consumo di combustibile

- il rendimento exergetico del sistema cogenerativo

- le perdite di exergia negli scambiatori per il recupero termico ( in kW e relative all’exergia in ingresso – assunta pari al calore in ingresso), al camino e per radiazione.

- L’indice elettrico e l’IRE (grid = 0,41; heat = 0,87)

8) (Es_THDECO0708_SV.xls) Uno scambiatore recupera acqua calda (mH = 0,5 kg/s, THI = 80 °C, THU = 60 °C; cp = 4,1867 kJ/kgK ) riscaldando una corrente sempre di acqua (mL =0,2 kg/s; TLI = 25 °C). Allo scarico la portata di acqua a THU viene dispersa nell’ambiente a To = 25°C. Calcolare:

- la potenza termica scambiata in kW

- la temperatura di uscita dell’acqua lato freddo TLU

- la distruzione di exergia nel processo di scambio termico

- la perdita di exergia per scarico nell’ambiente

- il rendimento exergetico diretto ed indiretto

| m_H kg/s | T_HI °C | T_HU °C | cp kJ/kgK | T_0 C |  | T_mH K | Theta_mH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 80 | 60 | 4,1867 | 25 | 273,16 | 343,06 | 0,130888 |  |
|  |  |  |  |  |  | 69,90 |  |  |
| m_L | T_LI °C | T_LU °C | cp kJ/kgK |  |  | T_mL K | Theta_mL |  |
| 0,2 | 25 | 75 | 4,1867 |  |  | 322,51 | 0,075514 |  |
|  |  |  |  |  |  | 49,35 |  |  |
| DS_H | 0,122039 | kW/K |  |  |  |  |  |  |
| DS_L | 0,129814 | kW/K |  |  |  |  |  |  |
| Q_HT | EXD_HT1 | ExD__HT2 | Q_a | Ex_L | E_U | E_I | Eta_xd | Eta_xi |
| 41,87 | 2,32 | 2,32 | 73,27 | 3,99 | 3,16 | 9,47 | 0,3338 | 0,3338 |
| kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW |  |  |

L’esercizio  è finalizzato ad analizzare i due contributi al bilancio di exergia tipici di uno scambiatore di calore (distruzione e perdita);  dimostra:

- due modi diversi equivalenti di calcolare la distruzione di exergia (con exergia-calore delle correnti calda e fredda; e con la formula TaSirr)

- il calcolo della perdita di exergia come dissipazione completa della corrente di acqua calda raffreddata allo scarico

9) REFGPM3

10) SCGTMat_elem_elem_1PCHP - TE

11) FlametGPM1

12) REFGPM2 ex1TE

13) IC_GTMAT_elemDH_ExTE_iter (prima Exergia; poi Exergoeconomia)

14) SGTMAT_1PCogSpill_THDECO1 (prima Exergia; poi Exergoeconomia)