1.1

Condurre il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 72 | 1419 | 415 | 409,7 | 0,08682 |  |  |  |  |  |
| 3 | 73,44 | 1419 | 1200 | 1234 | 0,8857 |  |  |  |  |  |
| 4 | 81,44 | 101,3 | 465 | 462 | 0,9518 |  |  |  |  |  |
| 5 | 81,44 | 1419 | 1123 | 1153 | 0,8293 |  |  |  |  |  |
| 6 | 81,44 | 101,3 | 305 | 294 | 0,6954 |  |  |  |  |  |
| 7 | 81,44 | 101,3 | 91 | 69,75 | 0,2112 |  |  |  |  |  |
| 8 | 81,44 | 101,3 | 231 | 216,5 | 0,5518 |  |  |  |  |  |
| 9 | 81,44 | 101,3 | 424 | 419,5 | 0,8926 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7,088 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4761 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7,088 | 8000 | 33 | 147,1 | 0,4806 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7,088 | 8000 | 295 | 1317 | 3,207 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7,088 | 8000 | 295 | 2758 | 5,743 |  |  |  |  |  |
| 14 | 7,088 | 8000 | 440 | 3246 | 6,519 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7,088 | 5 | 33 | 2138 | 7,013 |  |  |  |  |  |
| 20 | 95 | 500 | 75 | 314,3 | 1,015 |  |  |  |  |  |
| 21 | 95 | 500 | 100 | 419,4 | 1,307 |  |  |  |  |  |
| 22 | 7,088 | 8000 | 75 | 320,4 | 1,011 |  |  |  |  |  |
| 23 | 7,088 | 8000 | 100 | 425 | 1,301 |  |  |  |  |  |
| 28 | 8 | 1419 | 415 | 409,7 | 0,08682 |  |  |  |  |  |
| 29 | 81,44 | 101,3 | 106 | 84,83 | 0,2518 |  |  |  |  |  |
| W_C | 32778 | kW | W_TV | 7853 | kW |  |  | Q1 ( = EXin) kW |  |  |
| W_TG | 56262 | kW | W_P | 66,67 | kW |  |  | EXout kW |  |  |
| T0 | 298,16 | K | h_0W | 104,8 | kJ/kg | HCI | 42000 | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | m_f | 1,441 | kg/s | kJ/kg |  | xIND |  |  |

1.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

| Calcolare: | cW,av[€/kWh] | c*13[€/m3] | c*15[€/m3] |
| --- | --- | --- | --- |

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24=ce25= cel ;  ce12=ce14 ce21= 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 60€/kW Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 150€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 1 MW; ZTV = 200 €/kW Ref 10 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 379,1 | 185,6 | 168,7 | 0,05664 | 151,8 | 3035 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 379,1 | 90 | 68,25 | -0,1888 | 124,5 | 2491 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1419 | 285,6 | 273,7 | -0,1321 | 313,1 | 6261 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,44 | 1419 | 1100 | 1129 | 0,8119 | 886,7 | 18121 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,44 | 101,3 | 467,4 | 464,5 | 0,9553 | 179,7 | 3672 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,44 | 101,3 | 426,7 | 421,8 | 0,896 | 154,7 | 3161 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,44 | 101,3 | 305 | 294 | 0,6954 | 86,7 | 1772 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,44 | 101,3 | 219,2 | 203,9 | 0,5266 | 46,87 | 957,8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,44 | 101,3 | 99,83 | 78,57 | 0,2351 | 8,469 | 173,1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,44 | 101,3 | 98,45 | 77,13 | 0,2312 | 8,181 | 167,2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 24,01 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 | 4,548 | 109,2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 24,01 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 | 13,31 | 319,6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 28,81 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 | 4,548 | 131 |  |  |  |  |  |
| 15 | 28,81 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 | 13,31 | 383,5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1,812 | 8000 | 46,08 | 199,9 | 0,6493 | 10,87 | 19,69 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,812 | 8000 | 295 | 1317 | 3,207 | 365 | 661,4 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,812 | 8000 | 295 | 2758 | 5,743 | 1050 | 1902 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,812 | 8000 | 437,4 | 3239 | 6,51 | 1303 | 2361 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,812 | 10 | 45,82 | 2179 | 6,879 | 132,4 | 240 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1,812 | 10 | 45,82 | 191,8 | 0,6493 | 2,811 | 5,093 |  |  |  |  |  |
| 22 | 1,812 | 8000 | 50 | 216,2 | 0,7001 | 12,04 | 21,81 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1,812 | 8000 | 70 | 299,5 | 0,9502 | 20,77 | 37,63 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 3373 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 4109 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 13575 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 1922 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |

2.1

Condurre il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 70,4 | 1621 | 444 | 439,8 | 0,08959 |  |  |  |  |  |
| 3 | 71,85 | 1621 | 1250 | 1286 | 0,8807 |  |  |  |  |  |
| 4 | 81,45 | 101,3 | 460 | 456,3 | 0,9441 |  |  |  |  |  |
| 5 | 81,45 | 1621 | 1155 | 1186 | 0,813 |  |  |  |  |  |
| 6 | 81,45 | 101,3 | 286 | 273,7 | 0,6595 |  |  |  |  |  |
| 7 | 81,45 | 101,3 | 48 | 23,74 | 0,07675 |  |  |  |  |  |
| 8 | 81,45 | 101,3 | 219 | 203,3 | 0,5254 |  |  |  |  |  |
| 9 | 81,45 | 101,3 | 419 | 413,5 | 0,884 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7,253 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4761 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7,253 | 6000 | 33 | 144,8 | 0,4795 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7,253 | 6000 | 276 | 1213 | 3,027 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7,253 | 6000 | 276 | 2784 | 5,889 |  |  |  |  |  |
| 14 | 7,253 | 6000 | 435 | 3264 | 6,666 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7,253 | 5 | 33 | 2180 | 7,149 |  |  |  |  |  |
| 20 | 120 | 500 | 75 | 314,3 | 1,015 |  |  |  |  |  |
| 21 | 120 | 500 | 100 | 419,4 | 1,307 |  |  |  |  |  |
| 22 | 7,253 | 6000 | 75 | 318,8 | 1,012 |  |  |  |  |  |
| 23 | 7,253 | 6000 | 100 | 423,5 | 1,302 |  |  |  |  |  |
| 28 | 9,6 | 1621 | 444 | 439,8 | 0,08959 |  |  |  |  |  |
| 29 | 81,45 | 101,3 | 62 | 39,24 | 0,124 |  |  |  |  |  |
| W_C | 35185 | kW | W_TV | 7863 | kW |  |  | Q1 (= EXin) kW |  |  |
| W_TG | 59484 | kW | W_P | 51,16 | kW |  |  | EXout kW |  |  |
| T0 | 298,16 | K | h_0W | 104,8 | kJ/kg | HCI | 42000 | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | m_f | 1,448 | kg/s | kJ/kg |  | xIND |  |  |

2.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

| Calcolare: | cW,av[€/kWh] | c*13[€/m3] | c*15[€/m3] |
| --- | --- | --- | --- |

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24=ce25= cel ;  ce12=ce14 ce21= 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 60€/kW Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 150€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 1 MW; ZTV = 200 €/kW Ref 10 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 405,3 | 195,5 | 179 | 0,05892 | 161,4 | 3229 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 405,3 | 90 | 68,25 | -0,2088 | 130,5 | 2610 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1621 | 297,6 | 286,3 | -0,1499 | 331 | 6619 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,49 | 1621 | 1200 | 1234 | 0,8456 | 981,6 | 20109 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,49 | 101,3 | 498,8 | 497,4 | 0,9988 | 199,6 | 4090 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,49 | 101,3 | 442,5 | 438,4 | 0,9193 | 164,2 | 3365 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,49 | 101,3 | 285,6 | 273,7 | 0,6595 | 77,01 | 1577 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,49 | 101,3 | 194,2 | 177,7 | 0,4719 | 36,94 | 756,8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,49 | 101,3 | 103,5 | 82,41 | 0,2453 | 9,253 | 189,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,49 | 101,3 | 96,42 | 74,99 | 0,2255 | 7,763 | 159 |  |  |  |  |  |
| 12 | 26,48 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 | 4,548 | 120,4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 26,48 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 | 13,31 | 352,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 21,18 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 | 4,548 | 96,35 |  |  |  |  |  |
| 15 | 21,18 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 | 13,31 | 282 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2,148 | 6000 | 33,03 | 143,7 | 0,4761 | 6,35 | 13,64 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,148 | 6000 | 275,6 | 1213 | 3,027 | 315,5 | 677,7 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,148 | 6000 | 275,6 | 2784 | 5,889 | 1033 | 2218 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2,148 | 6000 | 468,8 | 3347 | 6,782 | 1330 | 2857 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,148 | 5 | 32,88 | 2195 | 7,2 | 53,25 | 114,4 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2,148 | 5 | 32,88 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 0,71 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2,148 | 6000 | 50 | 214,5 | 0,701 | 10,04 | 21,58 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2,148 | 6000 | 70 | 297,9 | 0,9514 | 18,78 | 40,35 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 3580 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 4360 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 15083 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 2475 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 12,93 |  |  |  |  |  |

3.1

Condurre il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 73,6 | 1216 | 383 | 376,4 | 0,08348 |  |  |  |  |  |
| 3 | 74,94 | 1216 | 1100 | 1129 | 0,8581 |  |  |  |  |  |
| 4 | 81,34 | 101,3 | 448 | 444 | 0,9272 |  |  |  |  |  |
| 5 | 81,34 | 1216 | 1044 | 1070 | 0,8141 |  |  |  |  |  |
| 6 | 81,34 | 101,3 | 321 | 310,8 | 0,724 |  |  |  |  |  |
| 7 | 81,34 | 101,3 | 107 | 86,38 | 0,2558 |  |  |  |  |  |
| 8 | 81,34 | 101,3 | 250 | 236,5 | 0,5908 |  |  |  |  |  |
| 9 | 81,34 | 101,3 | 416 | 410,7 | 0,8799 |  |  |  |  |  |
| 10 | 6,165 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4761 |  |  |  |  |  |
| 11 | 6,165 | 10000 | 34 | 149,5 | 0,4817 |  |  |  |  |  |
| 12 | 6,165 | 10000 | 311 | 1407 | 3,359 |  |  |  |  |  |
| 13 | 6,165 | 10000 | 311 | 2725 | 5,614 |  |  |  |  |  |
| 14 | 6,165 | 10000 | 423 | 3165 | 6,311 |  |  |  |  |  |
| 15 | 6,165 | 5 | 33 | 2072 | 6,798 |  |  |  |  |  |
| 20 | 100 | 500 | 75 | 314,3 | 1,015 |  |  |  |  |  |
| 21 | 100 | 500 | 100 | 419,4 | 1,307 |  |  |  |  |  |
| 22 | 6,165 | 10000 | 75 | 322 | 1,009 |  |  |  |  |  |
| 23 | 6,165 | 10000 | 100 | 426,5 | 1,299 |  |  |  |  |  |
| 28 | 6,4 | 1216 | 383 | 376,4 | 0,08348 |  |  |  |  |  |
| 29 | 81,34 | 101,3 | 120 | 99,45 | 0,2897 |  |  |  |  |  |
| W_C | 30111 | kW | W_TV | 6733 | kW |  |  | Q1 (= EXin) kW |  |  |
| W_TG | 50882 | kW | W_P | 72,49 | kW |  |  | EXout kW |  |  |
| T0 | 298,16 | K | h_0W | 104,8 | kJ/kg | HCI | 42000 | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | m_f | 1,342 | kg/s | kJ/kg |  | xIND |  |  |

3.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

| Calcolare: | cW,av[€/kWh] | c*13[€/m3] | c*15[€/m3] |
| --- | --- | --- | --- |

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24=ce25= cel ;  ce12=ce14 ce21= 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 60€/kW Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 150€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 1 MW; ZTV = 200 €/kW Ref 10 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 453,1 | 212,4 | 196,7 | 0,06261 | 178,1 | 3561 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 453,1 | 90 | 68,25 | -0,2423 | 140,5 | 2810 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 2027 | 318,2 | 307,9 | -0,1797 | 361,4 | 7229 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,5 | 2027 | 1250 | 1286 | 0,8137 | 1044 | 21396 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,5 | 101,3 | 487,9 | 486 | 0,9839 | 192,7 | 3950 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,5 | 101,3 | 434,8 | 430,3 | 0,908 | 159,6 | 3271 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,5 | 101,3 | 274 | 261,4 | 0,6374 | 71,37 | 1463 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,5 | 101,3 | 189,9 | 173,1 | 0,4622 | 35,33 | 724,2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,5 | 101,3 | 92,19 | 70,55 | 0,2134 | 6,926 | 142 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,5 | 101,3 | 85,24 | 63,25 | 0,1932 | 5,641 | 115,7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 30,72 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 | 4,548 | 139,7 |  |  |  |  |  |
| 13 | 30,72 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 | 13,31 | 408,9 |  |  |  |  |  |
| 14 | 23,04 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 | 4,548 | 104,8 |  |  |  |  |  |
| 15 | 23,04 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 | 13,31 | 306,7 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2,112 | 5000 | 33 | 142,7 | 0,4761 | 5,347 | 11,29 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,112 | 5000 | 264 | 1154 | 2,92 | 288,1 | 608,3 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,112 | 5000 | 264 | 2794 | 5,973 | 1018 | 2149 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2,112 | 5000 | 457,9 | 3335 | 6,844 | 1299 | 2743 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,112 | 5 | 32,88 | 2211 | 7,252 | 53,67 | 113,3 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2,112 | 5 | 32,88 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 0,6979 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2,112 | 5000 | 50 | 213,6 | 0,7014 | 9,046 | 19,1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2,112 | 5000 | 70 | 297,1 | 0,952 | 17,79 | 37,56 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 3935 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 4792 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 16405 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 2372 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 10,59 |  |  |  |  |  |

4.1

Condurre il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 72,8 | 1216 | 383 | 376,4 | 0,08348 |  |  |  |  |  |
| 3 | 74,22 | 1216 | 1150 | 1181 | 0,8957 |  |  |  |  |  |
| 4 | 81,42 | 101,3 | 469 | 466,2 | 0,9575 |  |  |  |  |  |
| 5 | 81,42 | 1216 | 1082 | 1110 | 0,8444 |  |  |  |  |  |
| 6 | 81,42 | 101,3 | 286 | 273,7 | 0,6595 |  |  |  |  |  |
| 7 | 81,42 | 101,3 | 99 | 77,69 | 0,2328 |  |  |  |  |  |
| 8 | 81,42 | 101,3 | 216 | 200,3 | 0,5193 |  |  |  |  |  |
| 9 | 81,42 | 101,3 | 424 | 419,5 | 0,8926 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7,56 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4761 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7,56 | 6000 | 33 | 144,8 | 0,4795 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7,56 | 6000 | 276 | 1213 | 3,027 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7,56 | 6000 | 276 | 2784 | 5,889 |  |  |  |  |  |
| 14 | 7,56 | 6000 | 444 | 3287 | 6,699 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7,56 | 5 | 33 | 2192 | 7,187 |  |  |  |  |  |
| 20 | 75 | 500 | 75 | 314,3 | 1,015 |  |  |  |  |  |
| 21 | 75 | 500 | 100 | 419,4 | 1,307 |  |  |  |  |  |
| 22 | 7,56 | 6000 | 75 | 318,8 | 1,012 |  |  |  |  |  |
| 23 | 7,56 | 6000 | 100 | 423,5 | 1,302 |  |  |  |  |  |
| 28 | 7,2 | 1216 | 383 | 376,4 | 0,08348 |  |  |  |  |  |
| 29 | 81,42 | 101,3 | 114 | 93,85 | 0,2753 |  |  |  |  |  |
| W_C | 30111 | kW | W_TV | 8283 | kW |  |  | Q1 (= EXin) kW |  |  |
| W_TG | 52425 | kW | W_P | 53,32 | kW |  |  | EXout kW |  |  |
| T0 | 298,16 | K | h_0W | 104,8 | kJ/kg | HCI | 42000 | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | m_f | 1,422 | kg/s | kJ/kg |  | xIND |  |  |

4.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

| Calcolare: | cW,av[€/kWh] | c*13[€/m3] | c*15[€/m3] |
| --- | --- | --- | --- |

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24=ce25= cel ;  ce12=ce14 ce21= 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 60€/kW Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 150€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 1 MW; ZTV = 200 €/kW Ref 10 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 351 | 174,5 | 157 | 0,05396 | 140,9 | 2817 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 351 | 90 | 68,25 | -0,1657 | 117,6 | 2353 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1216 | 272,1 | 259,4 | -0,1117 | 292,7 | 5855 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,47 | 1216 | 1150 | 1181 | 0,8957 | 914,2 | 18715 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,47 | 101,3 | 520,6 | 520,4 | 1,028 | 213,8 | 4378 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,47 | 101,3 | 456,4 | 452,9 | 0,9395 | 172,8 | 3538 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,47 | 101,3 | 321 | 310,8 | 0,724 | 94,95 | 1944 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,47 | 101,3 | 207,4 | 191,5 | 0,5011 | 42,08 | 861,4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,47 | 101,3 | 97,3 | 75,92 | 0,228 | 7,944 | 162,6 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,47 | 101,3 | 90,09 | 68,35 | 0,2073 | 6,527 | 133,6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 21,21 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 | 4,548 | 96,48 |  |  |  |  |  |
| 13 | 21,21 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 | 13,31 | 282,4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 26,09 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 | 4,548 | 118,7 |  |  |  |  |  |
| 15 | 26,09 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 | 13,31 | 347,3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2,209 | 10000 | 33,13 | 147,8 | 0,4761 | 10,36 | 22,87 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,209 | 10000 | 311 | 1407 | 3,359 | 410,3 | 906,1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,209 | 10000 | 311 | 2725 | 5,614 | 1055 | 2331 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2,209 | 10000 | 490,6 | 3350 | 6,565 | 1397 | 3085 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,209 | 5 | 32,88 | 2203 | 7,226 | 53,46 | 118,1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2,209 | 5 | 32,88 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 0,73 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2,209 | 10000 | 50 | 217,9 | 0,6991 | 14,03 | 30,99 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2,209 | 10000 | 70 | 301,2 | 0,949 | 22,75 | 50,25 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 3139 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 3824 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 13529 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 2531 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 22,14 |  |  |  |  |  |

5.1

Condurre il bilancio di exergia dell’impianto cogenerativo completando la tabella.

| Dati | m[i] | p[i] | t[i] | h[i] | s[i] | ex[i] | Ext[i] | Distr/Perdita | EXDL[i] | EXDLR[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | [kg/s] | [kPa] | [°C] | [kJ/kg] | [kJ/kgK] | [kJ/kg] | [kW] | (identificare D o L) | kW |  |
| 0 |  | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 | 101,3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 72,8 | 1824 | 470 | 467,3 | 0,09194 |  |  |  |  |  |
| 3 | 74,25 | 1824 | 1250 | 1286 | 0,8453 |  |  |  |  |  |
| 4 | 81,45 | 101,3 | 454 | 450 | 0,9354 |  |  |  |  |  |
| 5 | 81,45 | 1824 | 1181 | 1214 | 0,7967 |  |  |  |  |  |
| 6 | 81,45 | 101,3 | 286 | 273,7 | 0,6595 |  |  |  |  |  |
| 7 | 81,45 | 101,3 | 105 | 84,39 | 0,2506 |  |  |  |  |  |
| 8 | 81,45 | 101,3 | 220 | 205,2 | 0,5294 |  |  |  |  |  |
| 9 | 81,45 | 101,3 | 415 | 409,7 | 0,8785 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7,054 | 5 | 33 | 137,7 | 0,4761 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7,054 | 6000 | 33 | 144,8 | 0,4795 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7,054 | 6000 | 276 | 1213 | 3,027 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7,054 | 6000 | 276 | 2784 | 5,889 |  |  |  |  |  |
| 14 | 7,054 | 6000 | 429 | 3249 | 6,645 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7,054 | 5 | 33 | 2172 | 7,125 |  |  |  |  |  |
| 20 | 75 | 500 | 75 | 314,3 | 1,015 |  |  |  |  |  |
| 21 | 75 | 500 | 100 | 419,4 | 1,307 |  |  |  |  |  |
| 22 | 7,054 | 6000 | 75 | 318,8 | 1,012 |  |  |  |  |  |
| 23 | 7,054 | 6000 | 100 | 423,5 | 1,302 |  |  |  |  |  |
| 28 | 7,2 | 1824 | 470 | 467,3 | 0,09194 |  |  |  |  |  |
| 29 | 81,45 | 101,3 | 120 | 99,46 | 0,2897 |  |  |  |  |  |
| W_C | 37386 | kW | W_TV | 7594 | kW |  |  | Q1 (= EXin) kW |  |  |
| W_TG | 62218 | kW | W_P | 49,75 | kW |  |  | EXout kW |  |  |
| T0 | 298,16 | K | h_0W | 104,8 | kJ/kg | HCI | 42000 | xD |  |  |
| S_0w | 0,3669 | kJ(kgK) | m_f | 1,448 | kg/s | kJ/kg |  | xIND |  |  |

5.2 Condurre il calcolo termoeconomico per l’impianto CC/cogenerativo sotto schematizzato, con i dati forniti.

| Calcolare: | cW,av[€/kWh] | c*13[€/m3] | c*15[€/m3] |
| --- | --- | --- | --- |

Z = Zi* Zk = Zi*Refi*(Vali/Refi)^0,7      (Att.ne UDM!)

(Calcolo manuale): ce24=ce25= cel ;  ce12=ce14 ce21= 0,00001 [€/kJ]

Zpump= 60€/kW Ref 50kW; Zcomp = 150€/kW Ref 10 MW; ZCC = 40€/kW Ref 10 MW; ZTG = 150€/kW Ref 10 MW

ZHE =ZSG =  80 €/kW Ref 1 MW; ZTV = 200 €/kW Ref 10 MW;    cf=4,5 €/GJ          cel = ce28 = 0,04 €/kWh

| Dati | m | p | T | h | s | e | E | c_e | c_e1 | c_e2 | c_e3Cap | c_e4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto | kg/s | kPa | °C | kJ/kg | kJ/(kgK) | kJ/kg | kW | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ | €/kJ |
| 1 | 20 | 101,3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 351 | 176,3 | 158,8 | 0,05812 | 141,5 | 2830 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 | 351 | 90 | 68,25 | -0,1657 | 117,6 | 2353 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 1216 | 274,2 | 261,7 | -0,1075 | 293,8 | 5875 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20,5 | 1216 | 1200 | 1234 | 0,9319 | 955,9 | 19594 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20,5 | 101,3 | 556 | 557,5 | 1,074 | 237,3 | 4865 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20,5 | 101,3 | 471,8 | 469,1 | 0,9615 | 182,4 | 3740 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20,5 | 101,3 | 334,7 | 325,2 | 0,7479 | 102,2 | 2095 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20,5 | 101,3 | 198,3 | 182 | 0,4811 | 38,52 | 789,6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 20,5 | 101,3 | 104,6 | 83,58 | 0,2484 | 9,498 | 194,7 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20,5 | 101,3 | 96,57 | 75,15 | 0,2259 | 7,794 | 159,8 |  |  |  |  |  |
| 12 | 21,66 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 | 4,548 | 98,51 |  |  |  |  |  |
| 13 | 21,66 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 | 13,31 | 288,3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 21,66 | 500 | 50 | 209,7 | 0,7035 | 4,548 | 98,51 |  |  |  |  |  |
| 15 | 21,66 | 500 | 70 | 293,4 | 0,9547 | 13,31 | 288,3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2,471 | 12000 | 33,18 | 149,8 | 0,4761 | 12,36 | 30,54 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,471 | 12000 | 324,7 | 1491 | 3,495 | 453,1 | 1120 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,471 | 12000 | 324,7 | 2685 | 5,492 | 1052 | 2599 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2,471 | 12000 | 526 | 3418 | 6,576 | 1462 | 3612 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,471 | 5 | 32,88 | 2132 | 6,991 | 51,61 | 127,5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2,471 | 5 | 32,88 | 137,7 | 0,4761 | 0,3305 | 0,8168 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2,471 | 12000 | 50 | 219,6 | 0,6982 | 16,02 | 39,6 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2,471 | 12000 | 70 | 302,8 | 0,9479 | 24,74 | 61,13 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 3177 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 3869 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 13861 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 3179 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 29,72 |  |  |  |  |  |