| 1.1 Condurre il bilancio di exergia e calcolare il rendimento energetico diretto ed indiretto per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti. Nome EXDL | kW | Rel. |
| --- | --- | --- |

Eta_xD     =

Eta_x_Ind    =

|  | m kg/s | p kPa | T °C | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | E kJ/kg | ExT kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173,5 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 |  |  |
| 2 | 173,5 | 2000 | 33,0 | 140,1 | 0,4773 |  |  |
| 3 | 251,2 | 2000 | 212,4 | 908,7 | 2,4471 |  |  |
| 4 | 251,2 | 17500 | 215,8 | 929,5 | 2,4527 |  |  |
| 5 | 251,2 | 17500 | 550,0 | 3421,7 | 6,4234 |  |  |
| 6 | 213,9 | 6000 | 385,2 | 3138,6 | 6,4827 |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2237,4 | 7,3371 |  |  |
| 8 | 213,9 | 6000 | 550,0 | 3540,6 | 7,0287 |  |  |
| 9 | 173,5 | 2000 | 386,9 | 3218,7 | 7,0836 |  |  |
| 10 | 37,33 | 6000 | 385,2 | 3138,6 | 6,4827 |  |  |
| 11 | 37,33 | 6000 | 270,6 | 1187,6 | 2,9795 |  |  |
| 12 | 251,2 | 17500 | 277,6 | 1219,5 | 3,0105 |  |  |
| 13 | 37,33 | 2000 | 212,4 | 1187,6 | 3,0215 |  |  |
| 14 | 13,48 | 40 | 75,9 | 2494,8 | 7,2639 |  |  |
| 15 | 13,48 | 40 | 70,9 | 296,7 | 0,9656 |  |  |
| 16 | 173,5 | 2000 | 73,9 | 310,8 | 1,0008 |  |  |
| 17 | 13,48 | 5 | 32,9 | 296,7 | 0,9955 |  |  |
| 18 | 40,39 | 2000 | 386,9 | 3218,7 | 7,0836 |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2494,8 | 7,2639 |  |  |

1.2 Valutare : costo del’energia elettrica, costo del vapore cogenerativo (per kJ, per kWh e per kg di vapore), ed esemplificare la costruzione progressiva del costo per l’impianto a ciclo combinato sotto esemplificato. Per attivare il calcolo è possibile assumere inizialmente c_e[10]=c_e[18] = 0,00001 €/kJ.

| Stream | EXT kW | c_e [€/kJ] | c_e1 [€/kJ] | c_e2 [€/kJ] | c_e3 [€/kJ] | Z_dot1 €/s | 0,01061 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  | Z_dot2 €/s | 0,009568 |
| 2 | 41458 |  |  |  |  | Z_dot3 €/s |  |
| 3 | 115214 |  |  |  |  | Z_dot4 €/s | 0,01608 |
| 4 | 25222 |  |  |  |  | Z_dot5 €/s | 0,001324 |
| 5 | 118669 |  |  |  |  | Z_dot6 €/s | 0,002706 |
| 6 | 12272 |  |  |  |  | Z_dot7 €/s | 0,001853 |
| 7 | 7672 |  |  |  |  | Z_dot8 €/s |  |
| 8 | 21551 |  |  |  |  | Z_dot9 €/s | 0,001982 |
| 9 | 4606 |  |  |  |  | Z_dot10 €/s | 0,0002906 |
| 10 | 0,3944 |  |  |  |  | Z_dot11 €/s |  |
| 11 | 10,02 |  |  |  |  | Z_dot12 €/s | 0,000002467 |
| 12 | 632,5 |  |  |  |  | Z_dot13 | 0,00001153 |
| 13 | 4356 |  |  |  |  | W_P_LP | 11,4 kW |
| 14 | 12528 |  |  |  |  | W_P_HP | 103,1 kW |
| 15 | 15807 |  |  |  |  | c_el per kWh | 0,04 €/kWh |
| 16 | 6024 |  |  |  |  | (c_el per GJ | 11,12 €/GJ) |
| 17 | 62,73 |  |  |  |  | c_fuel | 4,5 €/GJ |
| 18 | 569,9 |  |  |  |  | c_W_TG €/GJ |  |
| 19 | 669,3 |  |  |  |  | c_W_TV_HP €/GJ |  |
| 20 | 662,1 |  |  |  |  | c_W_TV_LP €/GJ |  |
| 21 | 89327 |  |  |  |  | c_W_av €/GJ |  |
| 22 | 49327 |  |  |  |  | c_Q €/GJ |  |
| 23 | 8039 |  |  |  |  | c_Q €/kWh |  |
| 24 | 517,6 |  |  |  |  | C_Q* €/kg |  |

Q1 = Exin =103339 kW ex[9] = 351,5 kJ/kg

2.1 Condurre il bilancio di exergia e calcolare il rendimento energetico diretto ed indiretto per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Eta_xD     =

Eta_x_Ind    =

|  | m kg/s | p kPa | T °C | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | E kJ/kg | ExT kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173,7 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 |  |  |
| 2 | 173,7 | 2000 | 33,0 | 140,1 | 0,4773 |  |  |
| 3 | 257,7 | 2000 | 212,4 | 908,7 | 2,4471 |  |  |
| 4 | 257,7 | 15000 | 215,3 | 926,2 | 2,4518 |  |  |
| 5 | 257,7 | 15000 | 550,0 | 3448,8 | 6,5201 |  |  |
| 6 | 213 | 7000 | 430,0 | 3236,4 | 6,5616 |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2213,7 | 7,2595 |  |  |
| 8 | 213 | 7000 | 550,0 | 3530,8 | 6,9486 |  |  |
| 9 | 173,7 | 2000 | 365,9 | 3172,1 | 7,0118 |  |  |
| 10 | 44,73 | 7000 | 430,0 | 3236,4 | 6,5616 |  |  |
| 11 | 44,73 | 7000 | 280,9 | 1240,3 | 3,0731 |  |  |
| 12 | 257,7 | 15000 | 287,9 | 1272,6 | 3,1120 |  |  |
| 13 | 44,73 | 2000 | 212,4 | 1240,3 | 3,1301 |  |  |
| 14 | 13,66 | 40 | 75,9 | 2468,0 | 7,1872 |  |  |
| 15 | 13,66 | 40 | 70,9 | 296,7 | 0,9656 |  |  |
| 16 | 173,7 | 2000 | 73,9 | 310,8 | 1,0008 |  |  |
| 17 | 13,66 | 5 | 32,9 | 296,7 | 0,9955 |  |  |
| 18 | 39,32 | 2000 | 365,9 | 3172,1 | 7,0118 |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2468,0 | 7,1872 |  |  |

2.2 Valutare : costo del’energia elettrica, costo del vapore cogenerativo (per kJ, per kWh e per kg di vapore), ed esemplificare la costruzione progressiva del costo per l’impianto a ciclo combinato sotto esemplificato. Per attivare il calcolo è possibile assumere inizialmente c_e[10]=c_e[18] = 0,00001 €/kJ.

| Stream | EXT kW | c_e [€/kJ] | c_e1 [€/kJ] | c_e2 [€/kJ] | c_e3 [€/kJ] | Z_dot1 €/s | 0,01136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  | Z_dot2 €/s | 0,009306 |
| 2 | 45853 |  |  |  |  | Z_dot3 €/s |  |
| 3 | 118272 |  |  |  |  | Z_dot4 €/s | 0,01671 |
| 4 | 23413 |  |  |  |  | Z_dot5 €/s | 0,001111 |
| 5 | 122316 |  |  |  |  | Z_dot6 €/s | 0,002496 |
| 6 | 12420 |  |  |  |  | Z_dot7 €/s | 0,001613 |
| 7 | 8592 |  |  |  |  | Z_dot8 €/s |  |
| 8 | 20608 |  |  |  |  | Z_dot9 €/s | 0,001592 |
| 9 | 5095 |  |  |  |  | Z_dot10 €/s | 0,0004055 |
| 10 | 0,5269 |  |  |  |  | Z_dot11 €/s |  |
| 11 | 13,38 |  |  |  |  | Z_dot12 €/s | 0,000003021 |
| 12 | 735,1 |  |  |  |  | Z_dot13 | 0,00001018 |
| 13 | 3879 |  |  |  |  | W_P_LP | 15,23 kW |
| 14 | 11158 |  |  |  |  | W_P_HP | 86,33 kW |
| 15 | 13676 |  |  |  |  | c_el per kWh | 0,04 €/kWh |
| 16 | 5999 |  |  |  |  | (c_el per GJ | 11,12 €/GJ) |
| 17 | 82,45 |  |  |  |  | c_fuel | 4,5 €/GJ |
| 18 | 719,3 |  |  |  |  | c_W_TG €/GJ |  |
| 19 | 1059 |  |  |  |  | c_W_TV_HP €/GJ |  |
| 20 | 797 |  |  |  |  | c_W_TV_LP €/GJ |  |
| 21 | 94383 |  |  |  |  | c_W_av €/GJ |  |
| 22 | 54383 |  |  |  |  | c_Q €/GJ |  |
| 23 | 5876 |  |  |  |  | c_Q €/kWh |  |
| 24 | 833 |  |  |  |  | C_Q* €/kg |  |

3.1 Condurre il bilancio di exergia e calcolare il rendimento energetico diretto ed indiretto per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Eta_xD     =

Eta_x_Ind    =

|  | m kg/s | p kPa | T °C | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | E kJ/kg | ExT kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173,8 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 |  |  |
| 2 | 173,8 | 1600 | 33,0 | 139,7 | 0,4774 |  |  |
| 3 | 264,5 | 1600 | 201,4 | 858,7 | 2,3441 |  |  |
| 4 | 264,5 | 15000 | 204,3 | 877,1 | 2,3502 |  |  |
| 5 | 264,5 | 15000 | 550,0 | 3448,8 | 6,5201 |  |  |
| 6 | 205,2 | 8000 | 449,6 | 3271,1 | 6,5539 |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2192,9 | 7,1917 |  |  |
| 8 | 205,2 | 8000 | 550,0 | 3521,0 | 6,8778 |  |  |
| 9 | 173,8 | 1600 | 320,5 | 3080,0 | 6,9619 |  |  |
| 10 | 59,27 | 8000 | 449,6 | 3271,1 | 6,5539 |  |  |
| 11 | 59,27 | 8000 | 290,0 | 1288,9 | 3,1577 |  |  |
| 12 | 264,5 | 15000 | 297,0 | 1321,3 | 3,1980 |  |  |
| 13 | 59,27 | 1600 | 201,4 | 1288,9 | 3,2505 |  |  |
| 14 | 13,82 | 40 | 75,9 | 2444,6 | 7,1202 |  |  |
| 15 | 13,82 | 40 | 70,9 | 296,7 | 0,9656 |  |  |
| 16 | 173,8 | 1600 | 73,9 | 310,5 | 1,0010 |  |  |
| 17 | 13,82 | 5 | 32,9 | 296,7 | 0,9955 |  |  |
| 18 | 31,42 | 1600 | 320,5 | 3080,0 | 6,9619 |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2444,6 | 7,1202 |  |  |

3.2 Valutare : costo del’energia elettrica, costo del vapore cogenerativo (per kJ, per kWh e per kg di vapore), ed esemplificare la costruzione progressiva del costo per l’impianto a ciclo combinato sotto esemplificato. Per attivare il calcolo è possibile assumere inizialmente c_e[10]=c_e[18] = 0,00001 €/kJ.

| Stream | EXT kW | c_e [€/kJ] | c_e1 [€/kJ] | c_e2 [€/kJ] | c_e3 [€/kJ] | Z_dot1 €/s | 0,01401 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  | Z_dot2 €/s | 0,009529 |
| 2 | 60649 |  |  |  |  | Z_dot3 €/s |  |
| 3 | 134242 |  |  |  |  | Z_dot4 €/s | 0,019 |
| 4 | 21930 |  |  |  |  | Z_dot5 €/s | 0,0006489 |
| 5 | 141359 |  |  |  |  | Z_dot6 €/s | 0,002077 |
| 6 | 14688 |  |  |  |  | Z_dot7 €/s | 0,001305 |
| 7 | 11845 |  |  |  |  | Z_dot8 €/s |  |
| 8 | 20719 |  |  |  |  | Z_dot9 €/s | 0,001173 |
| 9 | 8270 |  |  |  |  | Z_dot10 €/s | 0,0003387 |
| 10 | 0,4054 |  |  |  |  | Z_dot11 €/s |  |
| 11 | 10,3 |  |  |  |  | Z_dot12 €/s | 0,000002515 |
| 12 | 630,5 |  |  |  |  | Z_dot13 | 0,000008442 |
| 13 | 2985 |  |  |  |  | W_P_LP | 11,72 kW |
| 14 | 8585 |  |  |  |  | W_P_HP | 66,09 kW |
| 15 | 9707 |  |  |  |  | c_el per kWh | 0,04 €/kWh |
| 16 | 4621 |  |  |  |  | (c_el per GJ | 11,12 €/GJ) |
| 17 | 60,45 |  |  |  |  | c_fuel | 4,5 €/GJ |
| 18 | 625,9 |  |  |  |  | c_W_TG €/GJ |  |
| 19 | 815,5 |  |  |  |  | c_W_TV_HP €/GJ |  |
| 20 | 685,5 |  |  |  |  | c_W_TV_LP €/GJ |  |
| 21 | 113376 |  |  |  |  | c_W_av €/GJ |  |
| 22 | 73376 |  |  |  |  | c_Q €/GJ |  |
| 23 | 3800 |  |  |  |  | c_Q €/kWh |  |
| 24 | 644,3 |  |  |  |  | C_Q* €/kg |  |

4.1 Condurre il bilancio di exergia e calcolare il rendimento energetico diretto ed indiretto per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Eta_xD     =

Eta_x_Ind    =

|  | m kg/s | p kPa | T °C | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | E kJ/kg | ExT kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 169,2 | 10 | 45,8 | 191,8 | 0,6493 |  |  |
| 2 | 169,2 | 1600 | 46,0 | 193,8 | 0,6505 |  |  |
| 3 | 258,6 | 1600 | 201,4 | 858,7 | 2,3441 |  |  |
| 4 | 258,6 | 17500 | 204,8 | 880,6 | 2,3514 |  |  |
| 5 | 258,6 | 17500 | 550,0 | 3421,7 | 6,4234 |  |  |
| 6 | 199,5 | 8000 | 425,6 | 3208,2 | 6,4654 |  |  |
| 7 | 160 | 10 | 45,8 | 2270,9 | 7,1675 |  |  |
| 8 | 199,5 | 8000 | 550,0 | 3521,0 | 6,8778 |  |  |
| 9 | 169,2 | 1600 | 320,5 | 3080,0 | 6,9619 |  |  |
| 10 | 59,14 | 8000 | 425,6 | 3208,2 | 6,4654 |  |  |
| 11 | 59,14 | 8000 | 290,0 | 1288,9 | 3,1577 |  |  |
| 12 | 258,6 | 17500 | 297,0 | 1319,4 | 3,1888 |  |  |
| 13 | 59,14 | 1600 | 201,4 | 1288,9 | 3,2505 |  |  |
| 14 | 9,19 | 40 | 75,9 | 2444,6 | 7,1202 |  |  |
| 15 | 9,19 | 40 | 70,9 | 296,7 | 0,9656 |  |  |
| 16 | 169,2 | 1600 | 73,9 | 310,5 | 1,0010 |  |  |
| 17 | 9,19 | 10 | 45,8 | 296,7 | 0,9780 |  |  |
| 18 | 30,3 | 1600 | 320,5 | 3080,0 | 6,9619 |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2444,6 | 7,1202 |  |  |

4.2 Valutare : costo del’energia elettrica, costo del vapore cogenerativo (per kJ, per kWh e per kg di vapore), ed esemplificare la costruzione progressiva del costo per l’impianto a ciclo combinato sotto esemplificato. Per attivare il calcolo è possibile assumere inizialmente c_e[10]=c_e[18] = 0,00001 €/kJ.

| Stream | EXT kW | c_e [€/kJ] | c_e1 [€/kJ] | c_e2 [€/kJ] | c_e3 [€/kJ] | Z_dot1 €/s | 0,01209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  | Z_dot2 €/s | 0,009124 |
| 2 | 50256 |  |  |  |  | Z_dot3 €/s |  |
| 3 | 121835 |  |  |  |  | Z_dot4 €/s | 0,01734 |
| 4 | 22078 |  |  |  |  | Z_dot5 €/s | 0,001186 |
| 5 | 126447 |  |  |  |  | Z_dot6 €/s | 0,00302 |
| 6 | 8943 |  |  |  |  | Z_dot7 €/s | 0,001359 |
| 7 | 6265 |  |  |  |  | Z_dot8 €/s |  |
| 8 | 19069 |  |  |  |  | Z_dot9 €/s | 0,001503 |
| 9 | 5584 |  |  |  |  | Z_dot10 €/s | 0,0004524 |
| 10 | 0,5819 |  |  |  |  | Z_dot11 €/s |  |
| 11 | 7,683 |  |  |  |  | Z_dot12 €/s | 0,000001994 |
| 12 | 759,7 |  |  |  |  | Z_dot13 | 0,000006472 |
| 13 | 3029 |  |  |  |  | W_P_LP | 8,411 kW |
| 14 | 11687 |  |  |  |  | W_P_HP | 45,21 kW |
| 15 | 14336 |  |  |  |  | c_el per kWh | 0,04 €/kWh |
| 16 | 7011 |  |  |  |  | (c_el per GJ | 11,12 €/GJ) |
| 17 | 95,65 |  |  |  |  | c_fuel | 4,5 €/GJ |
| 18 | 794,6 |  |  |  |  | c_W_TG €/GJ |  |
| 19 | 1237 |  |  |  |  | c_W_TV_HP €/GJ |  |
| 20 | 835,2 |  |  |  |  | c_W_TV_LP €/GJ |  |
| 21 | 99450 |  |  |  |  | c_W_av €/GJ |  |
| 22 | 59450 |  |  |  |  | c_Q €/GJ |  |
| 23 | 5416 |  |  |  |  | c_Q €/kWh |  |
| 24 | 974,1 |  |  |  |  | C_Q* €/kg |  |

5.1 Condurre il bilancio di exergia e calcolare il rendimento energetico diretto ed indiretto per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Eta_xD     =

Eta_x_Ind    =

|  | m kg/s | p kPa | T °C | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | E kJ/kg | ExT kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173,8 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 |  |  |
| 2 | 173,8 | 1600 | 33,0 | 139,7 | 0,4774 |  |  |
| 3 | 266,8 | 1600 | 201,4 | 858,7 | 2,3441 |  |  |
| 4 | 266,8 | 20000 | 205,4 | 884,0 | 2,3525 |  |  |
| 5 | 266,8 | 20000 | 550,0 | 3393,9 | 6,3355 |  |  |
| 6 | 204,7 | 8000 | 405,2 | 3152,5 | 6,3844 |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2192,9 | 7,1917 |  |  |
| 8 | 204,7 | 8000 | 550,0 | 3521,0 | 6,8778 |  |  |
| 9 | 173,8 | 1600 | 320,5 | 3080,0 | 6,9619 |  |  |
| 10 | 62,11 | 8000 | 405,2 | 3152,5 | 6,3844 |  |  |
| 11 | 62,11 | 8000 | 290,0 | 1288,9 | 3,1577 |  |  |
| 12 | 266,8 | 20000 | 297,0 | 1317,8 | 3,1800 |  |  |
| 13 | 62,11 | 1600 | 201,4 | 1288,9 | 3,2505 |  |  |
| 14 | 13,82 | 40 | 75,9 | 2444,6 | 7,1202 |  |  |
| 15 | 13,82 | 40 | 70,9 | 296,7 | 0,9656 |  |  |
| 16 | 173,8 | 1600 | 73,9 | 310,5 | 1,0010 |  |  |
| 17 | 13,82 | 5 | 32,9 | 296,7 | 0,9955 |  |  |
| 18 | 30,87 | 1600 | 320,5 | 3080,0 | 6,9619 |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2444,6 | 7,1202 |  |  |

5.2 Valutare : costo del’energia elettrica, costo del vapore cogenerativo (per kJ, per kWh e per kg di vapore), ed esemplificare la costruzione progressiva del costo per l’impianto a ciclo combinato sotto esemplificato. Per attivare il calcolo è possibile assumere inizialmente c_e[10]=c_e[18] = 0,00001 €/kJ.

| Stream | EXT kW | c_e [€/kJ] | c_e1 [€/kJ] | c_e2 [€/kJ] | c_e3 [€/kJ] | Z_dot1 €/s | 0,01349 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  | Z_dot2 €/s | 0,009143 |
| 2 | 55591 |  |  |  |  | Z_dot3 €/s |  |
| 3 | 127824 |  |  |  |  | Z_dot4 €/s | 0,01854 |
| 4 | 21032 |  |  |  |  | Z_dot5 €/s | 0,0009614 |
| 5 | 136229 |  |  |  |  | Z_dot6 €/s | 0,00283 |
| 6 | 9821 |  |  |  |  | Z_dot7 €/s | 0,001409 |
| 7 | 6994 |  |  |  |  | Z_dot8 €/s |  |
| 8 | 18879 |  |  |  |  | Z_dot9 €/s | 0,001562 |
| 9 | 9810 |  |  |  |  | Z_dot10 €/s | 0,0003608 |
| 10 | 0,5304 |  |  |  |  | Z_dot11 €/s |  |
| 11 | 7,002 |  |  |  |  | Z_dot12 €/s | 0,000001869 |
| 12 | 477 |  |  |  |  | Z_dot13 | 0,000006205 |
| 13 | 2761 |  |  |  |  | W_P_LP | 7,67 kW |
| 14 | 10652 |  |  |  |  | W_P_HP | 42,6 kW |
| 15 | 12563 |  |  |  |  | c_el per kWh | 0,04 €/kWh |
| 16 | 5166 |  |  |  |  | (c_el per GJ | 11,12 €/GJ) |
| 17 | 85,36 |  |  |  |  | c_fuel | 4,5 €/GJ |
| 18 | 482,6 |  |  |  |  | c_W_TG €/GJ |  |
| 19 | 911,7 |  |  |  |  | c_W_TV_HP €/GJ |  |
| 20 | 520,7 |  |  |  |  | c_W_TV_LP €/GJ |  |
| 21 | 109476 |  |  |  |  | c_W_av €/GJ |  |
| 22 | 69476 |  |  |  |  | c_Q €/GJ |  |
| 23 | 5720 |  |  |  |  | c_Q €/kWh |  |
| 24 | 705,1 |  |  |  |  | C_Q* €/kg |  |

6.1 Condurre il bilancio di exergia e calcolare il rendimento energetico diretto ed indiretto per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Eta_xD     =

Eta_x_Ind    =

|  | m kg/s | p kPa | T °C | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | E kJ/kg | ExT kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173,7 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 |  |  |
| 2 | 173,7 | 1400 | 33,0 | 139,4 | 0,4769 |  |  |
| 3 | 260,9 | 1400 | 195,1 | 830,3 | 2,2842 |  |  |
| 4 | 260,9 | 20000 | 198,6 | 854,4 | 2,2903 |  |  |
| 5 | 260,9 | 20000 | 550,0 | 3393,9 | 6,3355 |  |  |
| 6 | 203,2 | 7000 | 386,5 | 3121,2 | 6,3924 |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2213,7 | 7,2596 |  |  |
| 8 | 203,2 | 7000 | 550,0 | 3530,8 | 6,9486 |  |  |
| 9 | 173,7 | 1400 | 321,4 | 3086,9 | 7,0331 |  |  |
| 10 | 57,69 | 7000 | 386,5 | 3121,2 | 6,3924 |  |  |
| 11 | 57,69 | 7000 | 280,9 | 1240,3 | 3,0731 |  |  |
| 12 | 260,9 | 20000 | 287,9 | 1270,4 | 3,0961 |  |  |
| 13 | 57,69 | 1400 | 195,1 | 1240,3 | 3,1599 |  |  |
| 14 | 13,68 | 40 | 75,9 | 2468,1 | 7,1873 |  |  |
| 15 | 13,68 | 40 | 70,9 | 296,7 | 0,9656 |  |  |
| 16 | 173,7 | 1400 | 73,9 | 310,4 | 1,0011 |  |  |
| 17 | 13,68 | 5 | 32,9 | 296,7 | 0,9955 |  |  |
| 18 | 29,53 | 1400 | 321,4 | 3086,9 | 7,0331 |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2468,1 | 7,1873 |  |  |

6.2 Valutare : costo del’energia elettrica, costo del vapore cogenerativo (per kJ, per kWh e per kg di vapore), ed esemplificare la costruzione progressiva del costo per l’impianto a ciclo combinato sotto esemplificato. Per attivare il calcolo è possibile assumere inizialmente c_e[10]=c_e[18] = 0,00001 €/kJ.

| Stream | EXT kW | c_e [€/kJ] | c_e1 [€/kJ] | c_e2 [€/kJ] | c_e3 [€/kJ] | Z_dot1 €/s | 0,01194 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  | Z_dot2 €/s | 0,009438 |
| 2 | 46504 |  |  |  |  | Z_dot3 €/s |  |
| 3 | 119953 |  |  |  |  | Z_dot4 €/s | 0,01721 |
| 4 | 23284 |  |  |  |  | Z_dot5 €/s | 0,001136 |
| 5 | 126534 |  |  |  |  | Z_dot6 €/s | 0,002792 |
| 6 | 11172 |  |  |  |  | Z_dot7 €/s | 0,001674 |
| 7 | 7385 |  |  |  |  | Z_dot8 €/s |  |
| 8 | 20449 |  |  |  |  | Z_dot9 €/s | 0,001798 |
| 9 | 8207 |  |  |  |  | Z_dot10 €/s | 0,0003755 |
| 10 | 0,5676 |  |  |  |  | Z_dot11 €/s |  |
| 11 | 10,96 |  |  |  |  | Z_dot12 €/s | 0,000002603 |
| 12 | 535,2 |  |  |  |  | Z_dot13 | 0,000008745 |
| 13 | 3612 |  |  |  |  | W_P_LP | 12,3 kW |
| 14 | 11823 |  |  |  |  | W_P_HP | 69,5 kW |
| 15 | 14365 |  |  |  |  | c_el per kWh | 0,04 €/kWh |
| 16 | 5470 |  |  |  |  | (c_el per GJ | 11,12 €/GJ) |
| 17 | 90,45 |  |  |  |  | c_fuel | 4,5 €/GJ |
| 18 | 516,4 |  |  |  |  | c_W_TG €/GJ |  |
| 19 | 965,2 |  |  |  |  | c_W_TV_HP €/GJ |  |
| 20 | 578,5 |  |  |  |  | c_W_TV_LP €/GJ |  |
| 21 | 98401 |  |  |  |  | c_W_av €/GJ |  |
| 22 | 58401 |  |  |  |  | c_Q €/GJ |  |
| 23 | 6995 |  |  |  |  | c_Q €/kWh |  |
| 24 | 746,4 |  |  |  |  | C_Q* €/kg |  |

7.1 Condurre il bilancio di exergia e calcolare il rendimento energetico diretto ed indiretto per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Eta_xD     =

Eta_x_Ind    =

|  | m kg/s | p kPa | T °C | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | E kJ/kg | ExT kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173,2 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 |  |  |
| 2 | 173,2 | 1600 | 33,0 | 139,6 | 0,4770 |  |  |
| 3 | 248,7 | 1600 | 201,4 | 858,7 | 2,3441 |  |  |
| 4 | 248,7 | 20000 | 205,1 | 882,8 | 2,3501 |  |  |
| 5 | 248,7 | 20000 | 600,0 | 3536,7 | 6,5039 |  |  |
| 6 | 207,1 | 6000 | 408,5 | 3198,6 | 6,5724 |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2283,0 | 7,4861 |  |  |
| 8 | 207,1 | 6000 | 600,0 | 3658,1 | 7,1673 |  |  |
| 9 | 173,2 | 1600 | 399,4 | 3252,8 | 7,2353 |  |  |
| 10 | 41,56 | 6000 | 408,5 | 3198,6 | 6,5724 |  |  |
| 11 | 41,56 | 6000 | 270,6 | 1187,6 | 2,9795 |  |  |
| 12 | 248,7 | 20000 | 277,6 | 1218,9 | 3,0036 |  |  |
| 13 | 41,56 | 1600 | 201,4 | 1187,6 | 3,0370 |  |  |
| 14 | 13,16 | 40 | 75,9 | 2546,3 | 7,4113 |  |  |
| 15 | 13,16 | 40 | 70,9 | 296,7 | 0,9656 |  |  |
| 16 | 173,2 | 1600 | 73,9 | 310,5 | 1,0010 |  |  |
| 17 | 13,16 | 5 | 32,9 | 296,7 | 0,9955 |  |  |
| 18 | 33,94 | 1600 | 399,4 | 3252,8 | 7,2353 |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2546,3 | 7,4113 |  |  |

7.2 Valutare : costo del’energia elettrica, costo del vapore cogenerativo (per kJ, per kWh e per kg di vapore), ed esemplificare la costruzione progressiva del costo per l’impianto a ciclo combinato sotto esemplificato. Per attivare il calcolo è possibile assumere inizialmente c_e[10]=c_e[18] = 0,00001 €/kJ.

| Stream | EXT kW | c_e [€/kJ] | c_e1 [€/kJ] | c_e2 [€/kJ] | c_e3 [€/kJ] | Z_dot1 €/s | 0,01126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  | Z_dot2 €/s | 0,009722 |
| 2 | 42125 |  |  |  |  | Z_dot3 €/s |  |
| 3 | 117068 |  |  |  |  | Z_dot4 €/s | 0,01663 |
| 4 | 24999 |  |  |  |  | Z_dot5 €/s | 0,001305 |
| 5 | 123181 |  |  |  |  | Z_dot6 €/s | 0,002986 |
| 6 | 11189 |  |  |  |  | Z_dot7 €/s | 0,001648 |
| 7 | 7482 |  |  |  |  | Z_dot8 €/s |  |
| 8 | 21485 |  |  |  |  | Z_dot9 €/s | 0,001738 |
| 9 | 8024 |  |  |  |  | Z_dot10 €/s | 0,0004676 |
| 10 | 0,6248 |  |  |  |  | Z_dot11 €/s |  |
| 11 | 12,06 |  |  |  |  | Z_dot12 €/s | 0,000002784 |
| 12 | 843,7 |  |  |  |  | Z_dot13 | 0,000009264 |
| 13 | 3976 |  |  |  |  | W_P_LP | 13,55 kW |
| 14 | 13015 |  |  |  |  | W_P_HP | 73,57 kW |
| 15 | 16153 |  |  |  |  | c_el per kWh | 0,04 €/kWh |
| 16 | 7354 |  |  |  |  | (c_el per GJ | 11,12 €/GJ) |
| 17 | 100,7 |  |  |  |  | c_fuel | 4,5 €/GJ |
| 18 | 853 |  |  |  |  | c_W_TG €/GJ |  |
| 19 | 1298 |  |  |  |  | c_W_TV_HP €/GJ |  |
| 20 | 921 |  |  |  |  | c_W_TV_LP €/GJ |  |
| 21 | 93700 |  |  |  |  | c_W_av €/GJ |  |
| 22 | 53700 |  |  |  |  | c_Q €/GJ |  |
| 23 | 6661 |  |  |  |  | c_Q €/kWh |  |
| 24 | 1021 |  |  |  |  | C_Q* €/kg |  |

8.1 Condurre il bilancio di exergia e calcolare il rendimento energetico diretto ed indiretto per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Eta_xD     =

Eta_x_Ind    =

|  | m kg/s | p kPa | T °C | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | E kJ/kg | ExT kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 173,5 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 |  |  |
| 2 | 173,5 | 1200 | 33,0 | 139,1 | 0,4768 |  |  |
| 3 | 261,7 | 1200 | 188,0 | 798,7 | 2,2167 |  |  |
| 4 | 261,7 | 20000 | 191,4 | 822,9 | 2,2229 |  |  |
| 5 | 261,7 | 20000 | 600,0 | 3536,7 | 6,5039 |  |  |
| 6 | 196,4 | 8000 | 449,7 | 3271,5 | 6,5544 |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2240,2 | 7,3462 |  |  |
| 8 | 196,4 | 8000 | 600,0 | 3641,5 | 7,0200 |  |  |
| 9 | 173,5 | 1200 | 325,0 | 3099,3 | 7,1231 |  |  |
| 10 | 65,34 | 8000 | 449,7 | 3271,5 | 6,5544 |  |  |
| 11 | 65,34 | 8000 | 290,0 | 1288,9 | 3,1577 |  |  |
| 12 | 261,7 | 20000 | 297,0 | 1317,8 | 3,1800 |  |  |
| 13 | 65,34 | 1200 | 188,0 | 1288,9 | 3,2797 |  |  |
| 14 | 13,48 | 40 | 75,9 | 2498,0 | 7,2730 |  |  |
| 15 | 13,48 | 40 | 70,9 | 296,7 | 0,9656 |  |  |
| 16 | 173,5 | 1200 | 73,9 | 310,2 | 1,0013 |  |  |
| 17 | 13,48 | 5 | 32,9 | 296,7 | 0,9955 |  |  |
| 18 | 22,91 | 1200 | 325,0 | 3099,3 | 7,1231 |  |  |
| 19 | 160 | 40 | 75,9 | 2498,0 | 7,2730 |  |  |

8.2 Valutare : costo del’energia elettrica, costo del vapore cogenerativo (per kJ, per kWh e per kg di vapore), ed esemplificare la costruzione progressiva del costo per l’impianto a ciclo combinato sotto esemplificato. Per attivare il calcolo è possibile assumere inizialmente c_e[10]=c_e[18] = 0,00001 €/kJ.

| Stream | EXT kW | c_e [€/kJ] | c_e1 [€/kJ] | c_e2 [€/kJ] | c_e3 [€/kJ] | Z_dot1 €/s | 0,01188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  | Z_dot2 €/s | 0,009846 |
| 2 | 48743 |  |  |  |  | Z_dot3 €/s |  |
| 3 | 123367 |  |  |  |  | Z_dot4 €/s | 0,01716 |
| 4 | 24829 |  |  |  |  | Z_dot5 €/s | 0,00127 |
| 5 | 127654 |  |  |  |  | Z_dot6 €/s | 0,003272 |
| 6 | 10185 |  |  |  |  | Z_dot7 €/s | 0,001629 |
| 7 | 6746 |  |  |  |  | Z_dot8 €/s |  |
| 8 | 21522 |  |  |  |  | Z_dot9 €/s | 0,001869 |
| 9 | 5416 |  |  |  |  | Z_dot10 €/s | 0,0004234 |
| 10 | 0,6526 |  |  |  |  | Z_dot11 €/s |  |
| 11 | 8,616 |  |  |  |  | Z_dot12 €/s | 0,000002161 |
| 12 | 586,9 |  |  |  |  | Z_dot13 | 0,000007175 |
| 13 | 3397 |  |  |  |  | W_P_LP | 9,433 kW |
| 14 | 13107 |  |  |  |  | W_P_HP | 52,39kW |
| 15 | 16019 |  |  |  |  | c_el per kWh | 0,04 €/kWh |
| 16 | 6492 |  |  |  |  | (c_el per GJ | 11,12 €/GJ) |
| 17 | 107,1 |  |  |  |  | c_fuel | 4,5 €/GJ |
| 18 | 593,8 |  |  |  |  | c_W_TG €/GJ |  |
| 19 | 1146 |  |  |  |  | c_W_TV_HP €/GJ |  |
| 20 | 640,6 |  |  |  |  | c_W_TV_LP €/GJ |  |
| 21 | 97994 |  |  |  |  | c_W_av €/GJ |  |
| 22 | 57994 |  |  |  |  | c_Q €/GJ |  |
| 23 | 7392 |  |  |  |  | c_Q €/kWh |  |
| 24 | 886,2 |  |  |  |  | C_Q* €/kg |  |

9.1 Condurre il bilancio di exergia e calcolare il rendimento energetico diretto ed indiretto per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Eta_xD     =

Eta_x_Ind    =

|  | m kg/s | p kPa | T °C | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | E kJ/kg | ExT kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 176,8 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 |  |  |
| 2 | 176,8 | 1200 | 33,0 | 139,1 | 0,4768 |  |  |
| 3 | 251,6 | 1200 | 188,0 | 798,7 | 2,2167 |  |  |
| 4 | 251,6 | 16000 | 190,7 | 817,7 | 2,2216 |  |  |
| 5 | 251,6 | 16000 | 580,0 | 3519,4 | 6,5774 |  |  |
| 6 | 202,3 | 6000 | 424,9 | 3240,1 | 6,6325 |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2264,3 | 7,4248 |  |  |
| 8 | 202,3 | 6000 | 580,0 | 3611,1 | 7,1129 |  |  |
| 9 | 176,8 | 1200 | 346,2 | 3145,0 | 7,1982 |  |  |
| 10 | 49,29 | 6000 | 424,9 | 3240,1 | 6,6325 |  |  |
| 11 | 49,29 | 6000 | 270,6 | 1187,6 | 2,9795 |  |  |
| 12 | 251,6 | 16000 | 277,6 | 1219,9 | 3,0147 |  |  |
| 13 | 49,29 | 1200 | 188,0 | 1187,6 | 3,0600 |  |  |
| 14 | 16,81 | 60 | 85,9 | 2582,4 | 7,3344 |  |  |
| 15 | 16,81 | 60 | 80,9 | 338,9 | 1,0865 |  |  |
| 16 | 176,8 | 1200 | 83,9 | 352,4 | 1,1212 |  |  |
| 17 | 16,81 | 5 | 32,9 | 338,9 | 1,1335 |  |  |
| 18 | 25,46 | 1200 | 346,2 | 3145,0 | 7,1982 |  |  |
| 19 | 160 | 60 | 85,9 | 2582,4 | 7,3344 |  |  |

9.2 Valutare : costo del’energia elettrica, costo del vapore cogenerativo (per kJ, per kWh e per kg di vapore), ed esemplificare la costruzione progressiva del costo per l’impianto a ciclo combinato sotto esemplificato. Per attivare il calcolo è possibile assumere inizialmente c_e[10]=c_e[18] = 0,00001 €/kJ.

| Stream | EXT kW | c_e [€/kJ] | c_e1 [€/kJ] | c_e2 [€/kJ] | c_e3 [€/kJ] | Z_dot1 €/s | 0,0112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  | Z_dot2 €/s | 0,009696 |
| 2 | 44811 |  |  |  |  | Z_dot3 €/s |  |
| 3 | 118940 |  |  |  |  | Z_dot4 €/s | 0,01658 |
| 4 | 25016 |  |  |  |  | Z_dot5 €/s | 0,001357 |
| 5 | 122779 |  |  |  |  | Z_dot6 €/s | 0,00315 |
| 6 | 10297 |  |  |  |  | Z_dot7 €/s | 0,001649 |
| 7 | 6695 |  |  |  |  | Z_dot8 €/s |  |
| 8 | 21299 |  |  |  |  | Z_dot9 €/s | 0,001831 |
| 9 | 4979 |  |  |  |  | Z_dot10 €/s | 0,0004574 |
| 10 | 0,6458 |  |  |  |  | Z_dot11 €/s |  |
| 11 | 10,5 |  |  |  |  | Z_dot12 €/s | 0,000002508 |
| 12 | 738,7 |  |  |  |  | Z_dot13 | 0,000008332 |
| 13 | 3753 |  |  |  |  | W_P_LP | 11,67 kW |
| 14 | 13255 |  |  |  |  | W_P_HP | 64,87 kW |
| 15 | 16545 |  |  |  |  | c_el per kWh | 0,04 €/kWh |
| 16 | 7171 |  |  |  |  | (c_el per GJ | 11,12 €/GJ) |
| 17 | 105,7 |  |  |  |  | c_fuel | 4,5 €/GJ |
| 18 | 748,7 |  |  |  |  | c_W_TG €/GJ |  |
| 19 | 1266 |  |  |  |  | c_W_TV_HP €/GJ |  |
| 20 | 806,9 |  |  |  |  | c_W_TV_LP €/GJ |  |
| 21 | 93316 |  |  |  |  | c_W_av €/GJ |  |
| 22 | 53316 |  |  |  |  | c_Q €/GJ |  |
| 23 | 7180 |  |  |  |  | c_Q €/kWh |  |
| 24 | 989,7 |  |  |  |  | C_Q* €/kg |  |

10.1 Condurre il bilancio di exergia e calcolare il rendimento energetico diretto ed indiretto per l’impianto a vapore sotto schematizzato, con i dati forniti.

Eta_xD     =

Eta_x_Ind    =

|  | m kg/s | p kPa | T °C | h kJ/kg | s kJ/(kgK) | E kJ/kg | ExT kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 179,7 | 5 | 32,9 | 137,7 | 0,4761 |  |  |
| 2 | 179,7 | 1000 | 32,9 | 138,9 | 0,4767 |  |  |
| 3 | 244,3 | 1000 | 179,9 | 762,9 | 2,1388 |  |  |
| 4 | 244,3 | 16000 | 182,5 | 782,0 | 2,1439 |  |  |
| 5 | 244,3 | 16000 | 500,0 | 3295,7 | 6,3018 |  |  |
| 6 | 203,9 | 4000 | 304,0 | 2971,0 | 6,3796 |  |  |
| 7 | 160 | 5 | 32,9 | 2248,9 | 7,3745 |  |  |
| 8 | 203,9 | 4000 | 500,0 | 3445,4 | 7,0902 |  |  |
| 9 | 179,7 | 1000 | 310,8 | 3073,8 | 7,1621 |  |  |
| 10 | 40,34 | 4000 | 304,0 | 2971,0 | 6,3796 |  |  |
| 11 | 40,34 | 4000 | 245,4 | 1063,1 | 2,7498 |  |  |
| 12 | 244,3 | 16000 | 252,4 | 1097,1 | 2,7866 |  |  |
| 13 | 40,34 | 1000 | 179,9 | 1063,1 | 2,8014 |  |  |
| 14 | 19,7 | 80 | 93,5 | 2606,3 | 7,2729 |  |  |
| 15 | 19,7 | 80 | 88,5 | 370,7 | 1,1752 |  |  |
| 16 | 179,7 | 1000 | 91,5 | 384,0 | 1,2093 |  |  |
| 17 | 19,7 | 5 | 32,9 | 370,7 | 1,2373 |  |  |
| 18 | 24,22 | 1000 | 310,8 | 3073,8 | 7,1621 |  |  |
| 19 | 160 | 80 | 93,5 | 2606,3 | 7,2729 |  |  |

10.2 Valutare : costo del’energia elettrica, costo del vapore cogenerativo (per kJ, per kWh e per kg di vapore), ed esemplificare la costruzione progressiva del costo per l’impianto a ciclo combinato sotto esemplificato. Per attivare il calcolo è possibile assumere inizialmente c_e[10]=c_e[18] = 0,00001 €/kJ.

| Stream | EXT kW | c_e [€/kJ] | c_e1 [€/kJ] | c_e2 [€/kJ] | c_e3 [€/kJ] | Z_dot1 €/s | 0,01082 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  | Z_dot2 €/s | 0,009617 |
| 2 | 41669 |  |  |  |  | Z_dot3 €/s |  |
| 3 | 115800 |  |  |  |  | Z_dot4 €/s | 0,01625 |
| 4 | 25146 |  |  |  |  | Z_dot5 €/s | 0,001442 |
| 5 | 120085 |  |  |  |  | Z_dot6 €/s | 0,003183 |
| 6 | 9800 |  |  |  |  | Z_dot7 €/s | 0,001751 |
| 7 | 5917 |  |  |  |  | Z_dot8 €/s |  |
| 8 | 21040 |  |  |  |  | Z_dot9 €/s | 0,002018 |
| 9 | 5682 |  |  |  |  | Z_dot10 €/s | 0,0004268 |
| 10 | 0,6554 |  |  |  |  | Z_dot11 €/s |  |
| 11 | 10,65 |  |  |  |  | Z_dot12 €/s | 0,000002534 |
| 12 | 603,7 |  |  |  |  | Z_dot13 | 0,000008473 |
| 13 | 3809 |  |  |  |  | W_P_LP | 11,84 kW |
| 14 | 13452 |  |  |  |  | W_P_HP | 66,44 kW |
| 15 | 17077 |  |  |  |  | c_el per kWh | 0,04 €/kWh |
| 16 | 6565 |  |  |  |  | (c_el per GJ | 11,12 €/GJ) |
| 17 | 108,2 |  |  |  |  | c_fuel | 4,5 €/GJ |
| 18 | 596,3 |  |  |  |  | c_W_TG €/GJ |  |
| 19 | 1159 |  |  |  |  | c_W_TV_HP €/GJ |  |
| 20 | 655,7 |  |  |  |  | c_W_TV_LP €/GJ |  |
| 21 | 90704 |  |  |  |  | c_W_av €/GJ |  |
| 22 | 50705 |  |  |  |  | c_Q €/GJ |  |
| 23 | 8250 |  |  |  |  | c_Q €/kWh |  |
| 24 | 896,2 |  |  |  |  | c_Q* €/kg |  |